Documentation Protoboard Version 2

# Alimentation du circuit :

## Alimentation Raspberry Pi :

- Pour ce qui est de l’alimentation du Raspberry Pi, il a été décidé qu’il sera alimenté par son port USB-C

## Alimentation circuits :

- L’alimentation du circuit sera alimentée à l’externe via leur PIN 5V, leur connecteurs USB standard seront accessible uniquement pour la programmation des ESP32-C3-Devkit-2.

## Alimentation Clavier numérique :

- Je n’ai personnellement pas assez d’information sur ce module présentement, donc j’estime qu’il sera alimenté par son port USB-C aussi

# Usage des ESP32 :

## ESP32 Orange :

Le ESP32 dans le rectangle Orange est celui qui va s’occuper de l’énigme des potentiomètres coulissant. L’énigme devrait marcher comme ceci : l’utilisateur glisse les potentiomètres jusqu’à une certaine valeurs, puis appuie sur le bouton (à ajouter) pour confirmer leurs choix.

GPIO utilisé:

- GPIO 4 (fil bleu) et 5 (fil mauve) sont présentement utilisé pour le « même » potentiomètre

- GPIO (non définit) est présentement utilisé pour le bouton

## ESP32 Vert :

Le ESP32 dans le rectangle Vert est celui qui va s’occuper de l’énigme des fils bananes. L’énigme devrait marcher comme ceci : l’utilisateur branche des bornes ensembles grâce à des fils bananes, puis le ESP32 va ensuite vérifier les fils associés avant de le comparé avec sa solution.

GPIO utilisé:

- GPIO 9 est le fil de couleur brun qui est brancher à la borne rouge

- GPIO 8 est le fil de couleur gris qui est brancher à la borne Jaune

- GPIO 5 est le fil de couleur mauve qui est brancher à la borne noire

- GPIO 4 est le fil de couleur bleu qui est brancher à la borne verte

## ESP32 Rose :

Le ESP32 dans le rectangle Rose est celui qui va s’occuper de l’énigme des interrupteurs. L’énigme devrait marcher comme ceci : l’utilisateur change les états des interrupteurs jusqu’à une certaine valeurs, puis appuie sur le bouton (à ajouter) lorsqu’il est certain de sa réponse.

GPIO utilisé:

- GPIO 19 est le fil orange

- GPIO 18 est le fil gris sur l’interrupteur jaune

- GPIO 9 est le fil Jaune

- GPIO 8 est le fil gris sur l’interrupteur noir

- GPIO 5 est le fil mauve

- GPIO 4 est le fil bleu

- GPIO 3 est le fil brun

- GPIO 2 est le fil vert

- GPIO 1 n’est pas encore définit

- PIN 0 n’est pas encore définit (probablement bouton)

# Communication I2C

La communication I2C sur le Raspberry Pi sera par les pins suivantes :

- SDA orange (Pi: GPIO2 pin3     ESP32: GPIO 7 couleur jaune)

- SCL rouge (Pi: GPIO3 pin5      ESP32: GPIO 6 couleur vert)